Sport Light 3W

Bike & Outdoor Torch

Uživatelský manuál (1-3)

Uživatelský manuál (4-5)

Használati útmutató (6-7)

User guide (8-9)

Инструкция по обслуживанию (10-11)

Instrukcja obsługi (12-13)

- Zapnutí svítilny se provádí stiskem tlačítka na zadní straně.

- První stisknutí – zapne svítilnu, druhé stisknutí zapne blikání, třetí stisknutí vypne svítilnu.

- Otáčením hlavice svítilny měníme úhel svitu.

- Pro správnou vodotěsnost je důležité mít správně nasezeny gumové O kroužky na hlavě baterky a na bateriovém uzávěru.

Instalace svítilny na řídítka:

1. Uvolněte pás

2. Nastavte gumovou příčku tak, aby se vešla na řídítka

3. Utáhněte pásek

4. Utáhněte šroub

5. Zmáčkněte tlačítko na držáku svítilny

6. Tím svítilnu uvolníte a můžete ji vytáhnout

Technické specifikace:

LED: 3Watt Cree XPE-Q5 LED

Svítivost: 220 lm

Napájení: 3 x AAA baterie (není součástí balení)

(výdrž až 10 hodin při použití nových alkalických baterií, dobíjecí baterie je možné také používat)

Voděodolnost: IP64

Rozsah provozních teplot: -20 to +50C

Hmotnost včetně držáku na kolo: 0.160 (±10%) kgs

Rozměry: Ø30×116(L) mm

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Společnost ABACUS Electric s.r.o. tímto prohlašuje, že videokamera

Sport Light 3W (EAN: 8594161334958) splňuje požadavky norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení.

Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na www.evolveo.eu

Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o. 
Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.